K 2015-……

K A R B A N T A R T Á S I    S Z E R Z Ő D É S

amely  létrejött egyrészről a Megrendelő adatai  (……………………………), mint üzemeltető,

valamint az Ózon Klímatechnikai Szerelő és Szolgáltató Ipari Kft. (1131 Budapest Reitter F. u 132/c., Tel: 666-7050, e-mail: info@ozon.hu), mint Karbantartó között az alábbiak szerint jött létre:

1./ Karbantartó elvállalja a 2. pontban felsorolt klímaberendezések és  
funkcionális tartozékainak folyamatos és gondos karbantartását. A karbantartás kiterjed a jelen szerződés 1. számú mellékletében a felsorolt tevékenységekre.  Karbantartó kötelezi magát hogy a

- gyártó vállalat adott termékére vonatkozó karbantartási és kezelési utasításait, a vonatkozó hazai szabványokat figyelembe veszi, illetve betartja.

- berendezés kezelőit üzemeltetési tanácsokkal ellátja.

- kellő időben felhívja Üzemeltető figyelmét a kopó, elhasználódó        
alkatrészek várható cseréjére, a szükséges - a karbantartás körét         
meghaladó - javítási munkákra.

2./ A karbantartás körébe tartozó berendezések, rendszerek

Munkavégzés helye:

| Darab | Megnevezés | Ft/db | Összesen | Alkalom | Éves díj nettó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | .-Ft | .-Ft |  | .-Ft |

3./ Karbantartó köteles a fenti berendezéseknél az 1. számú melléklet szerint:

-általános karbantartás céljából:

- Split klímaberendezéseknél évi 2 alkalommal (IV, VIII., hó)

- Hűtőberendezéseknél évi 2 alkalommal (IV., VII. hó)

- Légkezelő berendezéseknél évi 4 alkalommal (II., V., VIII., IX. hó)

- Kazánnál évi 2 alkalommal (II., X. hó)

megjelenni és karbantartási munkákat elvégezni.

Üzemeltető tudomásul veszi, hogy bizonyos munkákat csak a klímaberendezések teljes kikapcsolása mellett végezhetőek el, ezért a felek a karbantartás, illetve az üzemszünet időpontjában előzetesen megállapodhatnak. Karbantartó a munka kezdését és befejezését tartozik üzemeltető megbízottjának bejelenteni.

4./ Üzemeltető az elvégzett karbantartási munkát, az esetleges felhasznált        
       anyagokat a Karbantartó által kiállított munkalapon igazolja, amely      
       egyben a számlázás bizonylata is.

A munkalapok négy példányban készülnek, amelyből az eredeti és két 
       másodpéldány Karbantartót illeti.

Az Üzemeltető részéről a berendezés kezelésével a munkák elvégzésének          
       igazolásával megbízott személy:

Név:

Cím:

Tel:

5./ Karbantartó a klímaberendezés megbízott kezelőjénél karbantartási naplót                     
      helyez el, melyben a felek a berendezés működésével és üzemeltetésével         
      kapcsolatos tevékenységeiket, észrevételeiket rögzíthetik.

Üzemeltető kötelessége, hogy a naplót, illetve a klímaberendezés  
      karbantartásához szükséges alábbi dokumentációkat megőrizze és a       
      munkák elvégzéséhez Karbantartó rendelkezésére bocsássa:

- klímaberendezés elvi kapcsolási vázlata

- komplett légtechnikai tervek, műleírás

- klímaberendezés gyártó művi áramút terve

- klímaberendezés gépkönyve

A Karbantartó részéről a javítási és karbantartási munkákkal megbízott személy:

Név: Lepsics József szervizvezető

Mobil: 06-70-3833559

Központi hibabejelentő: 06-1-666-70-50

6./ Jelen szerződésben foglalt karbantartási munkák elvégzésének éves díja:

............................................ Ft

ÁFA 27%   ............................................. Ft

Összesen: ...............................................Ft

azaz   ………………… forint.

Karbantartó jogosult az éves karbantartási összeget, ezzel egyidőben a karbantartások során felhasznált anyagokat, illetve azok beépítési díját,       igazolt felmérések alapján, részszámlázással érvényesíteni. Üzemeltető a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül a számla összegét átutalja Vállalkozó Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10404065-40610995 számú számlájára.

7./ Nem képezi jelen szerződés tárgyát az Üzemeltető által kezdeményezett,  
      illetve a karbantartási tervben nem szereplő munkavégzés, de Karbantartó 
      kötelezi magát, hogy igény esetén Üzemeltető napló- 
      bejegyzés, e-mail, vagy telefax útján tett hibabejelentésének      
      nyugtázását követő …. órán belül megjelenik a klímaberendezésnél,        
      megkezdi a hiba kivizsgálását, elhárítását. A hiba bejelentése telefonon is        
      történhet, ezt azonban később írásban is meg kell erősíteni.

8./ Karbantartó a megrendelt javításról - annak nagyságrendje és sürgőssége függvényében - előzetes költségbecslést, árajánlatot vagy szerződéstervezetet készít, de igény esetén a munkát lehetőleg azonnal megkezdi. Az elvégzett munkát és a felhasznált anyagokat Karbantartó-más megállapodás hiányában - a munka befejezését követően, vagy meghiúsulása esetén jogosult leszámlázni.     A javítás ellenértékét Karbantartó az előzetes megállapodás vagy a ráfordított munkaórák és felhasznált anyagok alapján az érvényes árrendelkezéseknek és költségfeltételeknek megfelelően számlázza, mely összeget Üzemeltető a 6. pontban foglalt feltételek szerint utal át.

9./ A karbantartási és javítási munkák folyamán az épület tűzvédelméről,      illetve a munkavédelemről és a munkavégzés feltételeiről Üzemeltető és Karbantartó közösen tartozik gondoskodni az alábbiak szerint:

Üzemeltető kötelessége:

- az adott területre vonatkozó speciális munka-és tűzvédelmi előírások           
         kidolgozása. Karbantartó dolgozóinak ezzel kapcsolatos kioktatása.

- tűzgyújtás, hegesztés előzetes engedélyezése,

- elektromos tüzek oltására is alkalmas tűzoltó készülék elhelyezése

- öltözködési, tisztálkodási lehetőség, anyag - és szerszámtárolás céljára
         zárható helyiségek biztosítása.

- szerviz gépkocsik részére közeli parkolási lehetőség, belépési engedély,           
         szabad bejárás biztosítása

Karbantartó kötelessége:

- a munka és tűzvédelmi előírások betartása, tűzgyújtás előzetes           
    engedélyezése,

- a szükséges szerszámok, műszerek, anyagok biztosítása

10./ Karbantartó a klíma- automatika- és hűtőszerelési munkákra, a beépített  anyagokra 6 hónap jótállást vállal. A jótállás nem terjed ki a rendszer egyéb, nem cserélt elemeire, az azok által okozott meghibásodásokra, valamint a rendeltetés ellenes, szakszerűtlen kezelésből, illetve a gépkönyvben leirt karbantartási feladatok elmulasztásából eredő  meghibásodásokra.

Ez a jótállás nem vonatkozik a természetes elhasználódásnak kitett anyagokra / például: izzók, biztosítók, ékszíjak, szűrők stb./

11./ Ezen szerződés aláíráskor lép hatályba, határozatlan időtartamra. A felek bármelyike a szerződést 90 napos felmondási idő kikötése mellett egyoldalúan felmondhatja.

12./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései, ill.       a vállalkozási szerződésekre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok az irányadóak.

A fenti szerződés közös megegyezéssel jött létre és az 1, 2/a, és 2/b         
  melléklettel érvényes.

Budapest,                              		Budapest, 2015. ……………...

..........................................                         ............................................

Üzemeltető                                                      Karbantartó

1. melléklet

A klímaberendezések karbantartása

Karbantartó feladata:

1./ A berendezés általános szemrevételezése:

1.1 klímaszekrény és légcsatornák

1.2 hűtőberendezések

1.3 légtechnikai berendezések

1.4 fűtőberendezések

1.5 légnedvesítő

1.6 vízelőkészítő

1.7 erősáramú kapcsolószekrény

1.8 vezérlés

1.9 felügyeleti rendszer

2./ Ellenőrző mérések és hitelesítések

2.1 hőmérséklet-páratartalom, por és szennyezőanyagok mérése

2.2 légsebességek mérése

2.3 vezérlő, reteszelő és védelmi rendszerek értékeinek ellenőrzése

2.4 tömítettség felülvizsgálata

2.5 csővezetékek, szabályzó szelepek

2.6 zajossági értékek felülvizsgálata

2.7 feszültség, áramfelvétel mérése

2.8 üzemeltetési adatok értékelése, üzemi napló alapján

2.9 felügyeleti rendszer által szolgáltatott adatok kiértékelése

3./ Ventillátoroknál:

3.1 csapágyak üzemének ellenőrzése / zajosság, melegedés, kopás/

szükség szerinti tisztítás, kenés vagy csere

3.2 védelmek ellenőrzése, beállítása

3.3 áramfelvétel ellenőrzése, hőkioldó helyes értékének beállítása

4./ Légszűrőknél:

elpiszkolódást jelző érzékelő működőképesség ellenőrzése

5./ Hűtőgépeknél:

5.1 üzemi nyomás ellenőrzése, szükség szerinti utántöltés

5.2 expanziós szelepek működésének ellenőrzése / túlhevítési hőmérséklet

szükség  szerinti szabályozása

5.3 védelmek működésének ellenőrzése, szabályozása

5.4 áramfelvétel ellenőrzése, hőkioldó helyes beállítási értékének

ellenőrzése

5.5 hűtőkompresszor alátámasztás ellenőrzése, szükség szerinti javítása

5.6 hűtőközeg vezetékek rögzítettség vizsgálata

6./ Kondenzátoroknál:

6.1 kondenzátor ventillátor csapágy ellenőrzése

6.2 nyomáskapcsolók működésének ellenőrzése, beállítása

6.3 hőkioldó beállításának ellenőrzése

6.4 hőcserélő elpiszkolódás ellenőrzése, szükség szerinti tisztítás

6.5 gáztömörség

6.6 vízhűtés esetén vízszivattyú, folyadék minőség, három utas szelep

7./ Nedvesítőknél:

7.1 elektromos fűtőtestek ellenőrzése

7.2 idő-és mágnes kapcsolók ellenőrzése

7.3 szintkapcsolók működésének ellenőrzése

7.4 vízszivárgás ellenőrzése

7.5 gőzbefúvó lándzsa és tömlő vízkövesedés ellenőrzése, tisztítása

7.6 ürítési periódusok ellenőrzése, után állítása

8./ Elektromos fűtőelemeknél:

8.1 egyes fokozatok működőképességének ellenőrzése

8.2 biztonsági termosztátok ellenőrzése, beállítása

9./ Meleg vizes fűtőegységnél:

9.1 motoros szelep működésének ellenőrzése

9.2 csatlakozó vezetékek állapotának ellenőrzése

9.3 légtelenítés

9.4 vezérlés, védelem

10./ Erősáramú berendezéseknél:

10.1 betáp kábel csatlakozás

10.2 védőföldelés felülvizsgálata

10.3 megszakítók, biztosítók ellenőrzése

10.4 motorvédő mágnes kapcsolók ellenőrzése

10.5 műszerek hitelesítése

11./Vezérlés:

11.1 beavatkozó elemek felülvizsgálata

11.2 érzékelők hitelesítése

11.3 retesz feltételek és hibajelzések próbája

2/a melléklet

Klímaberendezések karbantartásának technológiai leírása

K A R B A N T A R T Á S I   T E R V

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rendszerelem                  Tevékenység                                Karbantartás

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1./ Ventillátorok      1.1 csapágymelegedések ellenőrzése

1.2 ékszíjfeszesség ellenőrzése, beállítása

1.3 motor teljesítményfelvétel ellenőrzése

1.4 hőkioldó helyes beállításának ellenőrzése

1.5 áramlásjelző kapcsolók működésének ellenőrzése

2./ Légszűrők	2.1 ellenőrzés, tisztítás

2.2 elpiszkolódás jelző

ellenőrzése

3./ Hűtőkör	3.1 hűtőkompresszor áram-

felvételének ellenőrzése

3.2  hőkioldó helyes beállításának ellenőrzése                         	3.3  presszosztátok helyes beállításának ellenőrzése

beállítása

3.4  túlhevítési hőmérséklet

ellenőrzése, beállítása

3.5  freontöltet mennyiségének

ellenőrzése,utántöltés

3.6  teljesitményszabályzó

mágnes szelep ellenőrzése

3.7  teljesítményszabályozó

berendezés működésének

ellenőrzése

3.8  hűtőkompresszorok alátámasztásának,

rögzítésének ellenőrzése

3.9  hűtőközeg vezetékek rögzítésének

ellenőrzése,javítása szükség szerint

4. Léghűtéses

kondenzátorok    4.1  ventilátorok,motorok csapágyainak ellenőrzése

4.2  Nyomáskapcsolók  működésének

ellenőrzése,beállítása

4.3  hőkioldó beállításának ellenőrzése

4.4  ventilátormotorok áramfelvételének

ellenőrzése

4.5 hőcserélők elpiszkolódásának ellenőrzése,tisztítása

4.6  légtömörség vizsgálat

5. Elektromos

fűtőelemek          5.1 egyes fokozatok működésének

ellenőrzése

5.2 biztonsági termosztátok ellenőrzése

,beállítása

6. Melegvizes

fűtőegység           6.1 csatlakozó vezetékek állapotának

ellenőrzése

6.2 kétútú motoros szelep ellenőrzése

6.3 keringtető szivattyú ellenőrzése,

fagyvédelmi próba

7. Gőznedvesítő      7.1 szintkapcsolók működésének ellen-

őrzése

7.2  gőznedvesítő henger,és elektródák

elpiszkolódásának  ellenőrzése,

szükség szerinti tisztítása

7.3  vízszivárgás  ellenőrzése

7.4  gőzbefúvó lándzsa és tömlő vízkövesedésének

ellenőrzése

8. Szabályozás        8.1 szabályozórendszer működőképességének

ellenőrzése

8.2 parancsolt értékek beállításának

ellenőrzése

8.3 határolók működőképességének

ellenőrzése

9. Vezérlés              9.1 elektromos berendezések és elemek

sorkapcsainak,csatlakozásainak után-

húzása

9.2 hibajelző áramkörök és kijelzések

ellenőrzése

9.3 motorok  indításának ellenőrzése,

beállítása

10.Egyéb               10.1  üzemviteli tapasztalatok kiértékelése

10.2  befújt,és elszívott levegő légállapotának

mérése szükség szerint

10.3  felügyeleti rendszer ellenőrzése,adatok

kiértékelése

2/b melléklet

Klímaberendezések karbantartási és javítási munkák költségfeltételei

A szerződött szolgáltatások díjtételeinek megállapítása - a ráfordítások figyelembevételével - a Karbantartó belső kalkulációján alapul. A számlázandó óradíj ezen szerződés megkötésekor nem átalánydíjas szerződés esetén:

Szakmunkás:  3.450.-Ft + ÁFA /óra normál munkaidőben

Normál munkaidő alatt értendő: Hétfőtől csütörtökig 08.00 órától 16.00 óráig, pénteken 08.00 órától 13.00 óráig.

Túlóra díjtétel hétfőtől csütörtökig 16.00 órától, pénteken 13.00 órától a következő munkanap 08.00 óráig + 50 %.

Túlóra díjtétel vasárnap és ünnepnap +100 %.

A számlázandó kiszállási díj:  7.500.-Ft / alkalom

A felhasznált segédanyagok (kábelkötöző, szigetelőszalag, légtechnikai szalag, jelző izzók) összegét a Karbantartó óradíja (mint költségátalányt) tartalmazza tehát külön nem számlázandó.

Megjegyzés:

Karbantartó az árváltozás jogát fenntartja, melyet minden év II. negyedév kezdetével érvényesíthet.

FNY 07/1999.I.15